מטלת הגשה – מעבדה לvhdl 
מגישים: אורן נזרי 208708784, רועי דולב 207252479, אור גורלי 211571922

הרכיב DMA_FOR_TEST מאפשר השתלטות על הBUS והעברת מידע מזיכרון אחד לשני.

יש להעביר לרכיב: את כתובת המקום שממנה להתחיל בכל אחד מהזכרונות, וכמה מילים להעביר.

לכל זיכרון יש כניסת כתובת )8 ביט), כניסת מידע פנימה (16 ביט) יציאת מידע החוצה (16 ביט), ומצב (קריאה או כתיבה ביט אחד).

כאשר אנו קוראים מתוך זיכרון, המידע יגיע רק בשעון הבא.

גודל מילה 16 ביט, גודל תא במרחב הזיכרון 8 ביט.

- יש להסביר במילים את הארכיטקטורה שאתם הולכים לממש.

- יש לממש את הרכיב DMA_FOR_TEST.

הסבר ארכיטקטורת רכיב ה-DMA

הרכיב DMA מממש בקר להעברת נתונים ישירה בין שני זיכרונות, ללא מעורבות המעבד.
הרכיב מקבל כתובת התחלה לזיכרון המקור (A), כתובת התחלה לזיכרון היעד (B) ומספר מילים להעברה (C). גודל מילה הוא 16 ביט, ולכן כל העברה מתבצעת על שני תאי זיכרון של 8 ביט.

ה-DMA פועל באופן סינכרוני עם השעון הכולל שלבי קריאה וכתיבה. לאחר קבלת אות Load  נטענות כתובות ההתחלה ומתחיל תהליך ההעברה.

סדר פעולת ה-DMA

- בעת Rst  הרכיב מתאפס: הכתובות, הדגלים ומונה המילים מאופסים.

- בעת Load  נטענות כתובות המקור (A) והיעד (B), ומופעל תהליך הDMA

- ה-DMA מבצע שלב קריאה:

-מוציא את כתובת המקור 
-מגדיר מצב קריאה (R_W = 0)
-הנתון מהזיכרון נקלט במחזור השעון הבא ונשמר באוגר ביניים

- ה-DMA מבצע שלב כתיבה:

-בוחר את כתובת היעד
-מעביר אליה את המידע שנקרא קודם
-אומר לזיכרון שזו פעולת כתיבה(R_W = 1)

- כתובות המקור והיעד מתקדמות ב־2, ומונה המילים מתעדכן.

- השלבים חוזרים על עצמם עד שמספר המילים שהועברו שווה לערך C.

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity DMA is

port (

A, B            : in  std_logic_vector(7 downto 0);

C               : in  std_logic_vector(3 downto 0);

datain          : in  std_logic_vector(15 downto 0);

Clk, Rst, Load  : in  std_logic;

current_addr    : out std_logic_vector(7 downto 0);

dataout         : out std_logic_vector(15 downto 0);

R_W             : out std_logic

);

end;

architecture Behavior of DMA is

signal source_addr, dst_addr : std_logic_vector(7 downto 0);

signal data_buffer           : std_logic_vector(15 downto 0);

signal read_flag             : std_logic;

signal write_flag            : std_logic;

signal start_flag            : std_logic;

begin

process (Clk,Rst,Load)

variable word_count : std_logic_vector(6 downto 0);

begin

if (Rst = '1') then

word_count  := (others => '0');

read_flag   <= '0';

write_flag  <= '0';

start_flag  <= '0';

source_addr <= (others => '1');

dst_addr    <= (others => '1');

elsif (Load = '1') then

source_addr <= A;

dst_addr    <= B;

start_flag  <= '1';

elsif (Clk'event and Clk = '1') then

if (start_flag = '1') then

if (read_flag = '1') then

current_addr <= source_addr;

source_addr  <= source_addr + 2;

data_buffer  <= datain;

R_W          <= '0';

read_flag    <= '0';

write_flag   <= '1';

elsif (write_flag = '1') then

current_addr <= dst_addr;

dst_addr     <= dst_addr + 2;

dataout      <= data_buffer;

R_W          <= '1';

write_flag   <= '0';

word_count   := word_count + 1;

elsif (write_flag = '0') then

read_flag <= '1';

if (word_count = C) then

start_flag <= '0';

word_count := (others => '0');

end if;

end if;

end if;

end if;

end process;

end;